Der Operationsverstärker (OV)

- Einführung

- Name: Ursprüngliche Anwendung als Analogrechner für 
  	      Operationen (z.B. Addition, Subtraktion ...) mit   
 	      Spannungswerten

- Was ist ein OV?  Spannungsverstärker mit einem 
 		          Verstärkungsfaktor von 104 - 105 (ohne 
 		          weitere Beschaltung)

- Aufbau & Funktionsweise

- 2 Eingänge (E+ und E-)

- Speisespannungsanschlüsse für die externe
Stromversorgung

- Ausgang

- Spannungsdifferenz zwischen den 
Eingängen E+ und E- (UE = U+ - U-) wird verstärkt

- wenige mV Eingangsdifferenz führen schon zu einer hohen Ausgangsspannung 
(< Betriebsspannung)

- Versuch: Kennlinie am offenen OV

- 2 Potentiometer zum Einstellen der Eingangsspannung

- Spannungsteilerschaltung (1:1000) an UE, damit UE möglichst klein ist

Ablesen der Ausgangsspannung

| - UE in mV | - -0,4 | - -0,3 | - -0,2 | - -0,15 | - -0,1 | - -0,05 | - 0 | - 0,05 | - 0,1 | - 0,15 | - 0,2 | - 0,3 | - 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - UA in V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Gegengekoppelter OV

- Ein Teil der Ausgangsspannung wird auf den
invertierenden Eingang E- zurückgeführt

- UE regelt sich daher gegen 0 (im idealen OP
wäre UE = 0)

- Vorteile:

- Verstärkungsfaktor ist einstellbar

- Kompensation von Störeinflüssen 
(z.B. Schwankung der Betriebsspannung 
oder der Temperatur) 
 Ausgangsspannung bleibt bei eingestellter 
Eingangsspannung konstant

- Berechnung des Verstärkungsfaktors V:

- V=UAUE=UAU−+ΔUE≈UAU−=R1+R2R2=1+R1R2

- (gilt nur, solange UA rechnerisch unter UB bleibt, d.h. UE nicht zu groß gewählt ist; wenn die Gleichung nicht mehr gilt, dann ist der OV „übersteuert“)

- Selbstregelungseffekt:

- Bsp.: R1 = 90 k, R2 = 10 k,

- Verstärkung: V=1+R1R2=1+90kΩ10kΩ=10

- z.B. UE = 1V   UA = 10  UE = 10V

-   Stromstärke im Spannungsteiler: I=UR1+R2=10V90kΩ+10kΩ=0,1mA

-   „zurückgeführte“ Spannung: U−=I⋅R2=0,1mA⋅10kΩ=1V

- Besonderheiten

- Wenn UE = 0, muss meistens UA mit Hilfe eines „Offset“-Reglers auf 0 nachgeregelt werden

- Bei Wechselspannung sinkt der Verstärkungsfaktor bei hohen Frequenzen. Die Frequenz, bei der der Verstärkungsfaktor um 70% fällt, ist die Grenzfrequenz.
(bei gängigen OV’s liegt sie bei ca. 1-100 kHz)

- Anwendungsbeispiele

- Invertierende und nichtinvertierende Verstärker

- Plattenspieler-Verstärker (weniger Verzerrungen als bei einfachen Transistoren)

- Differenzverstärker & Messschaltungen

- Früher: Analogrechner (Spannungen werden addiert oder subtrahiert)

- Stromlose Spannungsmessung (z.B. bei einem aufgeladenen Kondensator)

- Messung von sehr geringen Thermospannungen

- Vergleich von 2 Spannungswerten

- Signalerzeugung & Filter

- Tongeneratoren / Frequenzfilter für Lautsprecher